LYC-G系列高固含量油滤油机

应用

●高固含量润滑油的过滤

●食品油的澄清过滤

●废油的再生过滤

本滤油机特别适应于高固体含量的场合。尤其适应废油再生及食品油的澄清 过滤。

采用特殊的过滤材料做滤芯，其滤层厚度大，是一般滤材的10~15倍，过滤效率高，能有效除去液体中的悬浮物、微粒、铁锈等。具有渐变空径结构，过滤孔径外大内小，具有优良的深层过滤效果。科学的设计，紧凑的结构，可以承受很高的过滤压力。独特的深层网孔结构，使它具有极高的纳污容量。滤芯的组成部分单一，化学性能稳定，与介质具有良好的相容性。

备   注

采用两级过滤系统

| 型 号 | LYC-32G | LYC-50G | LYC-100G |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定流量L/min | 32 | 50 | 100 |
| 额定压力MPa | 0.6 |  |  |
| 原始压力损失MPa | ≤0.1 |  |  |
| 精过滤精度μm | 3、5、10、20 |  |  |
| 电机功率kw | 0.75 | 1.1 | 2.2 |
| 电 压V | AC 380V三相 |  |  |
| 重量kg | 220 | 280 | 400 |
| 外形尺寸mm | 1080X600X980 | 1200X600X980 | 1500X740X1020 |